PcGenerator 1.43 10-9-96   Demo versie.

Wat is het en wat doet het.

---------------------------

PcGenerator [PG]  gebruikt de Adlib Synthesizer die op vrijwel alle

Soundcards standaard is,om van een PC een Sinus toongenerator te maken.

Verder wordt de Soundblaster(compatible) A/D converter gebruikt om

in kombinatie met de generator metingen te doen.

PG heeft alle functies van een (laag frequent)Sinus toongenerator en

meer:

* frequentie bereik 0.5... 25000 Hz

* frequentie nauwkeurig instelbaar in 7 bereiken.

* uitgebreide sweepmogelijkheden.start en stop frequenties

nauwkeurig instelbaar.

* Burst met instelbare on/off tijden.

* uitgangs nivo regelbaar in 0.75 dB stappen.

* grafiese weergave van frequentiekarakteristiek metingen.

* cursor meting

* oscilloscoop functie

* grafieken kunnen geprint worden.

* duidelijk leesbare 7-segments cijfers.

* display cijfer grootte instelbaar van klein tot schermvullend.

* alle functies met muis en toetsen instelbaar

* meetresultaten kunnen gesaved en geladen worden

* grafiek kan als PCX geexporteerd worden.

* naast Sinus diverse golfvormen.

Systeem vereisten

-----------------

* een 286+ Pc

* VGA monitor

* een Soundblastercompatible geluidskaart

Installatie

-----------

in principe hoeft er niets geinstalleerd te worden:

PG gebruikt het Adlibsynthesizer adres( 388h) wat door vrijwel

elke soundkaart wordt nagevolgd.

Het DSP(de A/D coverter) adres is 220h wat ook standaard is.

Er wordt geen interrupt gebruikt.

De printer moet Epson kompatible zijn.

Aansluiting van de Soundkaart

-----------------------------

in principe zijn alle SoundBlastercompatible kaarten bruikbaar,

maar sommigen zijn meer geschikt dan anderen.

PG werkt in ieder geval goed met de SB 2.0 en 100% klonen,de SB pro en

100% klonen en de SB 16.

Op sommige kaarten zit een zgn. loudness voorziening,

deze moet uitgeschakeld worden.

Als generator uitgang kan zowel de lineout( indien aanwezig),als de

luidsprekerout gebruikt worden.Bij gebruik van de luidsprekeruitgang

moet bij voorkeur geen monitorspeaker aangesloten zijn aangezien anders

lage frequenties vezwakt worden.(dit kan eventueel wel met een serie

weerstand en/of vergroting van de Soundkaart uitgangsElko's)

Als meetingang moet uitsluitend de line-in gebruikt worden,aangezien de

meeste mikrofoon ingangen een slechtere frequentie respons hebben en

vaak ook nog van een compressor voorzien zijn.

Bij stereo kaarten moet een kanaal gebruikt worden voor de generator en

het andere voor metingen.Bij de meeste kaarten moet dit softwarematig

ingesteld woren.Dat betekent dus bijv.:

Left  synthesizer 100% line-in 0%.

Right synthesizer 0%  line-in 100%.

als ingang moet natuurlijk line-in geselecteerd worden.

De A/Dconverter is bij de SB 2.0 en klonen tot ong. 6000 Hz bruikbaar.

De nieuwere stereo kaarten lopen verder door,maar dit verschilt per

kaart.

Overzicht van functies en toetsen

_________________________________

functie          toets             displaykleur         omschrijving

--------------------------------------------------------------------

AAN              ENTER                ROOD              Generator aan.

UIT              ENTER                GROEN             Generator uit.

FreqUp           Uparrow                                freq. een stap omhoog

Freqdown         Downarrow                              freq. een stap omlaag

FS 1..100        Left/Rightarrow                        Freq. stap grootte

Help             F1                                     Help

SweepStart       F2                   lichtblauw        Sweep start freq.

SweepStop        F3                   donkerblauw       Sweep stop freq

SweepGo          F4                                     begin Sweepen

SweepGoShFr      F5                   lichtblauw        begin Sweepen met display

P                F6                                     print Grafiek

F7                                     Ijksweep

AltF                 WIT               Ijkfrequentie

Cor On/Off       F8                                     Korrektie aan /uit

Z                F9                                     Open Grafiek window

SweepGraf        F10                                    Meet Sweep

SweepMul         ALTM                                   Multi Meet Sweep

ALTS                                   Reset Multi Sweep

Scope            ALTO                                   oscilloscoop

Burst                                 geel              begin Burst

Multipl. 0.5..6  ~..6                                   freq. multiplier

BurstOn  5ms..5s                                        Burst On time

BurstOff 5ms..5s                                        Burst Off time

Sweeptime                                               Sweep time

Sweeptimex                                              Sweeptime multiplier

log/lin                                                 liniaire/log Sweep

level -          -                    grijs             level down

level +          +                    grijs             level up

-                esc                                    close window

stop             AltX                                   stop PG

--------------------grafiek window buttons---------------------------------

G                                                       Grid on/off

T                                                       tekst voor Grafiek

C                                                       Cursor meting on/off

R                                                       Redraw grafiek

S                                                       Save grafiek

L                                                       Load grafiek

X                                                       Save grafiek als PCX

O                                                       Scope

korte toelichting

-----------------

PG maakt gebruik van windows (hier is dus niet bedoeld MS Windows) en muis

besturing.Bijna iedereen zal tegenwoordig wel met een dergelijk gebruikers

interface vertrouwd zijn.Toch nog een paar opmerkingen hierover:

Windows kunnen altijd vergroot/verkleind en verplaatst worden.

Maak windows niet groter dan nodig is en leg niet teveel windows over elkaar;

dit kan de werking aanzienlijk vertragen.Sluit windows die niet nodig zijn.

de meeste functies zullen voor de bedoelde gebruiker (electronicus,geluids-

technicus,etc) wel duidelijk zijn of snel duidelijk worden.hieronder nog

enige extra toelichting.overigens is telefoniese support altijd mogelijk.

de belangrijkste functie van PG is naast het gebruik als gewone

toongenerator SweepGraf,waarbij dus door een bepaald frequentie gebied

gezweept wordt en tegelijkertijd een frequentiekarakteristiek wordt

opgemeten.

nadat de stop en startfrequenties zijn ingesteld (net als bij de gewone

sweep) en het te meten object is aangesloten wordt met toest F10 of

SweepGraf de meting begonnen.het sweepen gaat kontinu door en de output

is in het SweepGrafwindow zichtbaar.de meting kan op ieder punt gestopt

worden waarna met Z of F9 de grafiek zichtbaar wordt.de frequentieschaal

van de grafiek wordt automaties aangepast.

de grafiek kan dan van een tekst voorzien en geprint worden.

Met de muiscursor kan cursor meting in de grafiek gedaan worden.

Hierbij verschijnt een paars lijntje in de grafiek ,waarna in het

frequentie window de exacte waarde afgelezen kan worden.Met de

linker muisknop kan deze waarde in grafiek gezet worden.

Met MultiSweep kunnen meerdere metingen(maks. 7) in een grafiek gezet

worden.Dit werkt in principe hetzelfde als SweepGraf,maar nu wordt

telkens het hele ingestelde Sweepbereik doorlopen.Na een toets te

hebben ingedrukt stopt de meting aan het eind.Waarna de volgende

meting gedaan kan worden.Met ALTS kan gereset worden,om een nieuwe

meetserie te starten.

De Demoversie heeft alleen cursor meting bij sweep 1.

met de 'X' button kan een grafiek als PCX plaatje gesaved worden.

niet alle Viewers kunnen dit korrect lezen,de oorzaak hiervan is mij

niet geheel duidelijk.Neopaint (3.0) leest ze in ieder geval wel goed.

gebruik dit programma zonodig om te converteren.het genereren van het

PCX plaatje kan even duren,zodra dit klaar is komt de cursor terug.

de ".pcx" extensie wordt automaties aan de filenaam toegevoegd en moet

dus niet ingevuld worden.

met 'S' kunnen meetresultaten gesaved worden,met 'L' geladen.

eerdere metingen kunnen dus opnieuw bekeken worden .

om een eerdere meting te kunnen vergelijken met een nieuwe kan

MultiSweep gebruikt worden:

een geSavede meting met MultiSweep wordt hiervoor geLaden,waarna

de nieuwe meting als volgende Sweep wordt gedaan.de oude en nieuwe

meting zijn nu direct vergelijkbaar in de grafiek

de ".gen" extensie wordt automaties aan de filenaam toegevoegd en moet

dus niet ingevuld worden.

de Scope functie moet niet gezien worden als een echte oscilloscoop.

voor serieus meetwerk is dit niet of nauwlijks bruikbaar.

toch kunnen laagfrequent signalen,zoals spraak en muziek heel aardig

zichtbaar gemaakt worden.experimenteer met delay en display rate om

het beeld stil te zetten.deze waarden zijn hardware afhankelijk.

de functies Ijksweep en Cor on/off zijn bedoeld om onregelmatigheden in

het meetsysteem te korrigeren.om dit te gebruiken wordt eerst de in en

uitgang met elkaar verbonden waarna  toets F7(Ijksweep) wordt ingedrukt.

PG maakt nu een sweep door het hele frequentie gebied waarbij alle waarden

die afwijken van de Ijkfrequentie(standaard 500 Hz) worden opgeslagen.

met Cor on wordt dit gebruikt om de grafiek zoveel mogelijk te korrigeren.

bedenk wel dat waar niets meer gemeten wordt (dus boven een bepaalde

frequentie) ook niets meer te korrigeren valt.

Dit kan ook gebruikt worden om verschillen te meten:

eerst wordt een systeem met IJksweep gemeten,als daarna een te vergelijken

systeem met Cor on wordt gemeten zijn de verschillen gemakkelijk te zien.

Nog een opmerking hierover:het uitgangsnivo (level) mag na Ijksweep niet

veranderd worden,anders werkt de korrectie niet juist.

Printen werkt alleen als het grafiekwindow geopend is.Het grafiekwindow

kan niet verkleind worden omdat het printen met een screendump werkt.

Het printen kan met ESC onderbroken worden.

Demo versie

___________

De demoversie heeft een paar andere beperkingen:o.a. het printen.

De kompleteversie kost fl. 35.- per gebruikers licentie.

prijzen voor site licenties (scholen ,bedrijven,etc) op aanvraag.

hiervoor moet het bestelformulier ingezonden worden.(bij voorkeur per E-mail)

nadat de betaling ontvangen is wordt de komplete versie toegezonden.

geregistreerde gebruikers hebben recht op telefoniese support en

kunnen volgende versies met korting krijgen.

------------

voor melding van Bugs,informatie,vragen etc. ben ik te bereiken op:

AINEX-BBS 2:283/512.13

E-mail waklos@bos.nl

website:www.bos.nl/homes/waklos/

0318-653068

Willem Kloosterhuis

rev. historie

1.00     20-3-95    eerste release

1.01     14-4-95    paar kleine bugs,diverse doc aanvullingen.

1.2      12-1-96    diverse bugs.7-segments display verbeterd.

1.3      15-4-96    MultiSweep en Cursor meting toegevoegd.

Demo versie ipv. Shareware.

1.31     16-4-96    bugfix update.multisweep werkte in sommige gevallen

niet korrect.

1.40     15-5-96    Save,Load en PCX Save toegevoegd.

1.41     25-5-96    paar verbeteringen van Save,Load en PCX Save

1.41b    15-6-96    tijdlimitering verwijderd in demo versie

1.41c    15-7-96    PCX save verbeterd(meeste viewers lezen nu goed)

1.42     15-8-96    screensaver toegevoegd

1.43     10-9-96    scope functie toegevoegd

1.44     1-11-96    release PcGenerator Pro