# Présentation

Les « liaisons séries » sont des moyens de transport d’informations (communication) entre divers systèmes numériques. On les oppose aux liaisons parallèles par le fait que les différents bits d’une donnée ne sont pas envoyés en même temps mais les uns après les autres, ce qui limite le nombre de fils de transmission. Elles sont appelées asynchrones car aucune horloge n’est transportée avec le signal de données.

Les liaisons séries asynchrones sont rencontrées sous différentes normes dans tous les domaines du traitement de l’information :

| Bureautique | connexion de souris, modem, … | RS232 sur COM1 à COM4 |
| --- | --- | --- |
|  | connexion de clavier à l’unité centrale |  |
| Mesure | connexion oscilloscope numérique  traceur ou imprimante |  |
| Automatismes | connexion API  console ou PC de programmation | RS232 ou RS485 |
|  | réseau Modbus, Fip-IO, FipWay | RS485 |

# Liaison série « logique »

## Protocole

Le protocole d'échange asynchrone est défini par l’envoi, pour chaque caractère émis, de :

- un bit de Start,

- les 5 à 8 bits de données, poids faible en tête,

- éventuellement, un bit de vérification de Parité qui permet de déceler des erreurs de transmission des 8 bits de donnée sur la ligne,

- un, un et demi, ou 2 bits de Stop après.

Lorsque aucun caractère ne circule sur la ligne, celle-ci reste à l’état logique haut (« 1 »).

Note :	Ce chronogramme représente l’état logique AVANT la mise en forme par l’adaptation de ligne, 
c’est à dire indépendamment du standard RS232, 422 ou 485.

## Vitesse de transmission

La vitesse de transmission représente la quantité d’informations qui peuvent être transportées pendant un certain temps. Elle est exprimée en bits par seconde (bps).

L’unité de BAUDS, parfois rencontrée, est une caractéristique du signal logique modulé (donc converti en analogique), et représente le nombre de variations de fréquence (ou de phase) par seconde. Si chaque niveau logique (bit) est associé à une fréquence, les unités Bauds et bps sont équivalentes.

Les vitesses de transmission peuvent être entre autres :

- 75 (émission clavier Minitel),

- 110, 300, 600,

- 1200 (réception écran Minitel),

- 2400,

- 4800, 9600 (Modbus, API, fax…),

- 14400 (Fax, Modem),

- 19200 (Modbus),

- 28800, 31200, 33600, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000 bits/s.

# Table des caractères ASCII standard

| F f | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .A | .B | .C | .D | .E | .F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VT | NP | CR | SO | SI |
| 1. | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
| 2. |  | ! | « | # | $ | % | & | ‘ | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| 3. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4. | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 5. | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 6. | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 7. | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | ¦ | } | ~ | Del |

# Normalisations

Les différents types d'interface sont couramment désignés par le numéro de l'avis ou de la norme qui les définissent :

"RS..." 	correspond aux normes américaines définies par l'EIA 
(Electronics Industries Association).

"V..." ou "X..."	correspond aux avis internationaux définis par le CCITT 
(Comité Consultatif International pour le Téléphone et les Télécommunications).

Boucle de courant	particulièrement utilisée dans l'industrie, ne correspond pas à une norme.

| EIA CCITT | RS232C V24 / V28 | RS422 V11 / X27 | RS485 V11 / X27 | Boucle de courant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type d’interface | unipolaire | Différentiel | Différentiel | 0-20 mA |
| Sensibilité |  3 V |  0,2 V |  0,2 V |  |
| Distance | 15 m | 1200 m | 1200 m | 1 à 2 km |
| Débit max. | 19200 Bauds | 10 MBds | 10 MBds | 19200 Bauds |
| Multipoint | non | oui | oui | oui |
| Nombre d’émetteurs | 1 | 1 | 32 |  |
| Nombre récepteurs | 1 | 10 | 32 |  |
| Impédance d’entrée | 3 à 7 k | 4 k | 12 k |  |
| Charge émetteur | 3 à 7 k | 100  | 60  |  |

# Liaison RS232

L’évolution temporelle des signaux RS232 est conforme aux signaux de liaison asynchrone décrits précédemment. La spécificité de RS232 tient dans l’adaptation en tension des signaux afin d’être transmis sur une distance supérieure (15m).

Sur une liaison bidirectionnelle minimale sans contrôle de flux, il faudra 3 conducteurs :

| Tx | Transmit | conducteur d’émission des données |
| --- | --- | --- |
| Rx | Receive | conducteur de réception des données |
| Gnd | Ground | conducteur de masse du signal |

## Connectique

Les broches les plus souvent utilisées sont de type

CANON Sub-D, DB-9 ou DB25, mâle (châssis),  femelle (cordon)

On distingue 2 types d’équipements :

| DTE | Data Terminal Equipment | équipement terminal de donnée = Écran, clavier |
| --- | --- | --- |
| DCE | Data Communication Equipment | équipement de communications de données = modem, adaptateur de signaux |

## Contrôle de flux

Les équipements connectés pour un échange de données (communication) peuvent ne pas fonctionner à la même vitesse.

Si le récepteur est plus rapide que l’émetteur, aucun problème n’apparaît.

Si l’émetteur travaille plus vite que le récepteur, des données peuvent être perdues. Il faut donc mettre en place un contrôle de flux par des signaux appropriés.

| RTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| CTS |  |  |
| DSR |  |  |
| DCD |  |  |
| DTR |  |  |

## Connexions

## Niveaux des signaux

| Niveau logique | Polarité | Intervalle de niveau électrique | Typique |
| --- | --- | --- | --- |
| ‘1’ | Basse | entre –3V et –15 V | –12V |
| ‘0’ | Haute | entre +3V et +15 V | + 12V |

On dit donc que l’on travaille en logique négative.

# Liaisons RS422, RS485

L’évolution temporelle des signaux RS422 et RS485 est identique aux signaux RS232 et liaison asynchrone décrits précédemment. La spécificité de RS422/485 tient dans l’adaptation en tension différentielle des signaux afin d’être transmis sur une distance supérieure (1200 m).

Sur une liaison bidirectionnelle (sans contrôle de flux) de type 4 fils, il faudra :

- les 2 conducteurs d’émission des données 	Tx+, Tx-

- les 2 conducteurs de réception des données 	Rx+, Rx-

- le blindage

Sur une liaison bidirectionnelle (sans contrôle de flux) de type 2 fils, il faudra :

- le conducteur d’émission/ réception des données 	Tx/Rx+ 	polarité positive

- le conducteur d’émission/ réception des données 	Tx/Rx- 	polarité négative

- le blindage

# Communications